innovaphone Best Practice

Vorlage: Externes LDAP-Verzeichnis an v13/v14 PBX und App Platform

www.t-rust.net

© 2023 Tobias Rust IT-Coaching & Consulting

All rights reserved.

# Inhalt

Inhalt	2

1	v13 Besonderheiten für ein externes LDAP	3

1.1	Zentrale PBX-Einstellung für Reverse Lookup	3

1.2	Angabe der Präfixe für korrekte Anzeige und Auflösung	4

1.3	LDAP-Suche für Telefone und myPBX Client	5

1.4	LDAP-Suche für myApps Client	6

1.5	LDAP-Suche für DECT	7

2	LDAP-Parameter für Contacts App	8

2.1	Einleitung/Hinweis	8

2.2	LDAP Server in Contacts App aktivieren	8

2.3	Reverse Lookup URL für Contacts App	8

2.4	User Einstellungen für Contacts App (Vorwärts Suche)	9

2.5	DECT-Einstellungen für Contacts App (Vorwärts Suche)	10

Kontakt	11

# v13 Besonderheiten für ein externes LDAP

## Zentrale PBX-Einstellung für Reverse Lookup

Die Reverse Lookup Einstellungen für die Rückwärtsauflösung der Rufnummern werden jetzt zentral in der PBX-Konfiguration vorgenommen.

Beispiel:

ldap://metadir.domain.tld:712/dc=meta?givenname,sn,company?sub?(|(telephoneNumber=+%n)(mobile=+%n)(homePhone=+%n))?bindname=username

Aufbau:

[ldap://metadir.domain.tld:712]/[dc=meta]?[givenname,sn,company]?sub?(|[(telephoneNumber=+%n)(mobile=+%n)(homePhone=+%n)])?bindname=[username]

1. Angabe des Servers

ldap://metadir.domain.tld:712	oder:389 für Standard LDAP

ldaps://metadir.domain.tld:714	oder:636 für Standard LDAPS

2. Angabe der Suchbasis

z.B. dc=meta

3. Angabe der Namensfelder

givenname,sn,company		Namensattribute Komma getrennt und ohne Leerzeichen

4. Angabe der Nummernfelder für die Suche

(telephoneNumber=+%n)(mobile=+%n)(homePhone=+%n)

Nummernfeld ist aufgebaut: Nummernattribut gefolgt von „=+%n“  (%n wird durch Rufnummer ersetzt). Das LDAP muss dafür im internationalen Format gepflegt sein.

5. Benutzername

Angabe des Benutzernamens

Hinweis:

Im Suchfeld können folgende Variablen verwendet werden:

- %n - cgpn

- %u - h323 name of the current object

Somit müsste auch dc=%u als Userspezifische Suchbasis funktionieren. ABER: Dann müssen ALLE User eine Suchbasis haben.

## Angabe der Präfixe für korrekte Anzeige und Auflösung

Seit v13 gibt es jetzt 3 Stellen, an denen die Präfixe angegeben werden müssen, damit die Anzeige und Auflösung der Rufnummer korrekt erfolgt.

1. Direkt in der PBX unterhalb der Reverse Lookup URL

Siehe vorheriges Kapitel: Präfix for Intl/Ntl/Subscriber/Area-Code/Country-Code

- Hier erfolgt die Angabe immer inkl. der Amtskennzahl

2. Im PBX-Objekt

Die Eintragungen im PBX-Objekt sind nur dann notwendig, wenn das PBX-Objekt als Knoten verwendet wird.

- Auch hier erfolgt die Angabe immer inkl. der Amtskennzahl

3. In den Directory Einstellungen beim User bzw. im Template

- Die Angaben müssen auch hier immer gemacht werden, auch wenn hier kein Directory eingetragen ist!!!

## LDAP-Suche für Telefone und myPBX Client

Die LDAP-Suche für die Telefone und den myPBX Client werden direkt beim User vorgenommen oder über Templates verteilt.

Der Reverse Lookup beim User oder im Template muss seit v13  ausgeschaltet werden:

## LDAP-Suche für myApps Client

Für die LDAP-Suche vom myApps Client muss ein LDAP-Objekt erzeugt werden. Dieses LDAP-Objekt wird dann den jeweiligen Usern unter den Apps zugewiesen. Jeder User, der dieses LDAP-Objekt zugewiesen bekomme hat, sucht aus der Phone App dann automatisch auch in diesem Verzeichnis.

- Diese LDAP-Suche funktioniert nur vorwärts, die Rückwärtssuche muss über die zentrale PBX-Einstellung konfiguriert werden.

## LDAP-Suche für DECT

Die „normale“ Vorwärts Suche wird wie bisher unter DECT>Config>Phone Book konfiguriert.

Die „Rückwärtssuche“ wurde bisher unter DECT>Config>Master konfiguriert. Diese wurde Stand v13r1final aber ausgeschaltet und muss jetzt auch über die zentrale PBX-Einstellung konfiguriert werden. (Reverse Lookup)

Funktioniert nicht mehr seit v13r1

# LDAP-Parameter für Contacts App

## Einleitung/Hinweis

Sobald Kontakte in der Contacts App vorhanden sind und ein Benutzer die Contacts App zugeordnet bekommen hat, werden ihm die Kontakte auch im myApps Client angezeigt.

Allerdings erst einmal nur im myApps Client und nur für die „Vorwärtssuche“.

Um die Kontakte der Contacts App auch für Telefone (IPxxx oder DECT) zur Verfügung zu stellen sind noch weitere Konfigurationsschritte notwendig. Ebenso muss die Reverse Lookup URL angepasst werden.

## LDAP Server in Contacts App aktivieren

In der Contacts App muss zuerst der LDAP-Server aktiviert werden.

- Hinweis: Der hier angegebene Benutzername wird seit der Version v13r3 im Format „<DNS_Name_der_App_Platform>\contacts“ angegeben. Dieses Format benutzt der Reverse Proxy um LDAP-Anfragen von extern weiterzuleiten.

## Reverse Lookup URL für Contacts App

Die Reverse Lookup URL für die Contacts App ist standardmäßig wie folgt aufgebaut:

ldaps://<IP_or_DNS_App_Platform>/dc=entries?givenname,sn,company?sub?(metaSearchNumber=+%n)?bindname=apps.dns.name\contacts

## User Einstellungen für Contacts App (Vorwärts Suche)

Folgende Parameter müssen für die Directory Einstellungen in den Usern/Templates vorgenommen werden:

## DECT-Einstellungen für Contacts App (Vorwärts Suche)

Folgende Parameter müssen für die Directory Einstellungen im DECT Master und DECT-Standby vorgenommen werden:

# Kontakt

Sie haben Fragen zu den Inhalten, Interesse an meinem Service oder sonstige Anliegen?

Ich freue mich auf Ihre Nachricht.

Tobias Rust

IT-Coaching & Consulting

www.t-rust.net

tobias.rust@t-rust.net